TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARINA

DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

# Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, tasarım ve inşa edilecek binalarla ilgili olarak ruhsatlandırma hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

# Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 36 ncı maddesi ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

# Tanımlar ve simgeler

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

- Bina Kullanım Sınıfı: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar’ın 3.1. maddesi kapsamında belirtilen sınıfları,

- Esaslı tadilat: 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında tanımlı, ruhsata tabi olan tadilatları,

- İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

ç) TBDY  : Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini,

- 𝐴𝑐𝑖	: Göz önüne alınan kolonun enkesit alanını,

- (∑ 𝐴𝑐𝑖)𝑗	: j inci kattaki kolon alanlarının toplamını,

- 𝐴𝑝𝑗	: j inci kattaki plan alanını,

- 𝐴𝑤𝑖	: Göz önüne alınan perdenin enkesit alanını,

ğ) (∑ 𝐴𝑤𝑖)𝑗 : j inci kattaki göz önüne alınan doğrultuda çalışan perde veya perde kolu enkesit

alanlarının toplamını,

- BKS	: Bina Kullanım Sınıfını (TBDY, Tablo 3.1), ı) BYS	: Bina Yükseklik Sınıfını (TBDY, Tablo 3.3),

- DD-2	: 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyini,

- 𝑓𝑐𝑘	: Betonun karakteristik silindir basınç dayanımını,

- 𝑁	: Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı veya bodrum katta dört taraftan

rijit bodrum perdeleriyle çevrili binada zemin kat döşemesi üstünden itibaren toplam kat sayısını,

- 𝑁𝑑𝑚	: Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında (TS 498’de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak) hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğünü,

- 𝑆𝐷𝑆	: Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısını [boyutsuz],

- 𝜂𝑏𝑗	: j inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısını, ifade eder.

- Bu Tebliğde belirtilmeyen tanımlar için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

# Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uygulama Esasları

Uygulanacak ilke ve kurallar

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki hallerde TBDY hükümleri geçerli olacaktır:

  - Yeni yapılacak resmî ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi işlemleri hakkında ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında,

  - Bina kullanım sınıfı değiştirilecek ve/veya esaslı tadilata tabi olacak binalar için ilgili idarelere yapılacak olan başvurularda,

  - Ruhsatı bitmiş ve taşıyıcı sistem imalatı tamamlanmamış binalar için yapılacak olan ruhsat yenileme başvurularında,

ç) Kat ilavesi için ilgili idarelere yapılacak olan başvurularda.

- Aşağıdaki hallerde ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır:

  - Ruhsat süresi içinde tamamlanamayan ve yine ruhsat süresi içerisinde ilgili idarelere yapılan ruhsat uzatma başvurularında, ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.

  - Ruhsat süresi içerisinde taşıyıcı sistem imalatı tamamlanmış ancak ruhsatı bitmiş, tadilat istenmeyen binalar için yapılan ruhsat yenileme ya da iskân başvurularında,

- TBDY veya 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1/1/2019 tarihinde yürürlükten kaldırılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsat alarak inşaatına başlanmış, tüm inşaat faaliyetleri denetimli olarak yapılmış, tüm beton ve inşaat demiri kontrolleri yapılmış, numuneleri alınmış ve laboratuvar testleri yapılmış, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilmiş ancak ruhsat süresi içinde yapı kullanma izin belgesi almayan yapıların, denetimi yapan fennî mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla, yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

# Yeni Yapılacak Binalar ile İlgili Uyulması Zorunlu Esaslar

Uyulması Zorunlu Esaslar

MADDE 5 – Yeni yapılacak binalarla ilgili aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

- Bina Yükseklik Sınıfı BYS ≤ 6 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme binaların plandaki her iki doğrultusunda betonarme perdelerin kullanılması zorunludur. Bu binalarda;

  - Perdeler 𝐴𝑤𝑖 ≥ 𝑁𝑑𝑚⁄(0.25𝑓𝑐𝑘) şartını sağlayacaktır.

  - Perde uç bölgelerinde beton en az iki adet kapalı etriye ve her doğrultuda en fazla bir çiroz

ile sargılanacaktır.

  - Herhangi bir j inci kattaki perde enkesit toplam alanları Denk. (1) ile verilen şartı her iki doğrultuda da ayrı ayrı sağlayacaktır. Göz önüne alınan kattaki perde enkesit alanı, bir üst kattaki perde enkesit alanından küçük olamaz. Perde enkesit toplam alanı ∑ 𝐴𝑤𝑖 hesaplanırken sadece ilgili doğrultuda yer alan perdeler ile perde kolları dikkate alınacaktır. I, T, U, L, C vb. kesitli perdelerde her

bir perde kolunun enkesit alanı, ilgili doğrultuda ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Her iki doğrultuya belirli bir açıyla yerleşen perdelerin enkesit alanı, ilgili doğrultudaki bileşeni hesaplanarak perde enkesit toplam alanı için dikkate alınacaktır.

(∑ 𝐴𝑤𝑖)𝑗 ≥ min (0.002 𝑁, 0.02)𝑆

(1)

𝐴𝑝𝑗

𝐷𝑆

ç) Herhangi bir j inci kattaki kolon ve perde enkesit toplam alanları Denk. (2) ile verilen şartı her iki doğrultuda da sağlayacaktır. Göz önüne alınan kattaki perde veya kolon enkesit alanı, bir üst kattaki enkesit alanından küçük olamaz. Kolon enkesit toplam alanı ∑ 𝐴𝑐𝑖 hesaplanırken her iki doğrultu için tüm kolonlar, perde enkesit toplam alanı ∑ 𝐴𝑤𝑖 hesaplanırken ise sadece ilgili doğrultuda yer alan perdeler dikkate alınacaktır. I, T, U, L, C vb. kesitli perdelerde her bir perde kolunun enkesit alanı, ilgili doğrultuda ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Her iki doğrultuya belirli bir açıyla yerleşen perdelerin enkesit

alanı, ilgili doğrultudaki bileşeni hesaplanarak perde enkesit toplam alanı için dikkate alınacaktır.

(∑ 𝐴𝑐𝑖)𝑗 + (∑ 𝐴𝑤𝑖)𝑗 ≥ maks[0.009, min(0.003 𝑁, 0.03)] 𝑆

𝐴𝑝𝑗

𝐴𝑝𝑗

𝐷𝑆

- Bina Yükseklik Sınıfı BYS > 6 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme binaların her katında kolon toplam enkesit alanları veya kolon ve perde enkesit toplam alanları Denk. (2) ile verilen şartı sağlayacaktır.

- BKS = 3 olan yerinde dökme veya önüretimli betonarme çerçevelerin tüm kolonlarında;

  - uzun kenarın kısa kenara oranı 1.5’ten büyük olmayacak,

  - 𝐴𝑐𝑖 ≥ 𝑁𝑑𝑚⁄(0.35𝑓𝑐𝑘) şartı sağlanacak,

  - sarılma bölgelerinde beton en az iki adet kapalı etriye ve her doğrultuda en fazla bir çiroz ile

sargılanacaktır.

- BKS = 3 olan ve deprem yüklerinin moment aktaran çerçevelerle taşındığı tüm binalarda,

  - planda her iki doğrultuda kat planı uzunluğunca devam eden en az iki doğrusal aks üzerinde ve toplam aks sayısının %50’sinden az olmamak üzere aks kesişim noktaları üzerinde yer alan kolonlar ile sürekli çerçeveler oluşturulacaktır.

  - betonarme kolonlar, TBDY Bölüm 7’ye göre tasarlanacak kirişler ile her iki doğrultuda birbirine bağlanacaktır. Kolon merkezinden kiriş merkezine yatay dış merkezlik mesafesi kirişin birleştiği kolon yüzünün genişliğinin 1/3’ünden fazla olmayacaktır.

  - burulma düzensizliği katsayısı 𝜂𝑏𝑗 1.4’ten büyük olmayacaktır.

- Dolgu duvarlı binalarda, TBDY Bölüm 4.9.1’e göre DD-2 deprem etkisi altında her bir deprem doğrultusunda binanın herhangi bir katında hesaplanan etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en büyük değeri 0.01’den büyük olmayacaktır. Dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının arasında dolgu duvarın hasar almasını engelleyen ve yeterli düzlem dışı dayanıma sahip bağlantılar bulunan betonarme binalarda bu öteleme değeri 0.015’ten, deprem yüklerinin tamamının moment aktaran çelik çerçevelerle taşındığı binalarda 0.0175’ten büyük olmayacaktır. Bu bağlantıların düzlem içi ve düzlem dışı deprem etkileri altındaki tersinir çevrimsel davranışının deneylerle belgelenmiş olması ve deney sonuçları ile detay çizimlerinin proje eklerinde sunulmuş olması gereklidir.

# Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 17/7/2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

# Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

# Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.